《数字电路与逻辑设计》实验课

实验报告

班    级        教务三班

学    院    数据科学与计算机学院

学    号         16340198

学生姓名          孙肖冉

2017年 12月12日

- 实验目的

- 熟悉J-K触发器的逻辑功能，掌握J-K触发器构成的异步计数器和同步计数器。

- 实验仪器及器材

- 实验箱，万用表，示波器

- 74LS73，74LS00，74LS08，74LS20

- 实验内容

- 用JK触发器和门电路设计一个特殊的十二进制同步计数器。并用逻辑分析仪观察并记录CP和每一位的输出波形

- PS:这个十二进制同步计数器没有0000状态，要考虑自启动。

- 逻辑设计

- 12进制同步计数器的状态表

| - CP | - Q3 | - Q2 | - Q1 | - Q0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 2 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 3 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 4 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 5 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 6 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 7 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 8 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 9 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 10 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 11 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 12 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 |

- 根据上表得到对应的次态卡诺图：

| - Q1Q0 Q3Q2 | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 00 | - X |  |  | - 1 |
| - 01 |  |  | - 1 |  |
| - 11 |  | - X | - X | - X |
| - 10 |  |  | - 1 | - 1 |

- = (Q2Q1Q0)*(/Q3)+(/Q2)Q3;

- J= Q2Q1Q0 , K = Q2;

| - Q1Q0 Q3Q2 | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 00 | - X |  | - 1 |  |
| - 01 | - 1 | - 1 |  | - 1 |
| - 11 |  | - X | - X | - X |
| - 10 |  |  |  |  |

- = (Q1Q0)*(/Q2) + /(Q1Q0+Q3)*(/Q2)

- J = Q1Q0 , K = Q1Q0+Q3

| - Q1Q0 Q3Q2 | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 00 | - X | - 1 |  | - 1 |
| - 01 |  | - 1 |  | - 1 |
| - 11 |  | - X | - X | - X |
| - 10 |  | - 1 |  | - 1 |

- = Q0*(/Q1)+(/Q0)*Q1;

- J = K = Q0;

| - Q1Q0 Q3Q2 | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 00 | - X |  |  | - 1 |
| - 01 | - 1 |  |  | - 1 |
| - 11 | - 1 | - X | - X | - X |
| - 10 | - 1 |  |  | - 1 |

- = /Q0；

- J = K = 1;

- 仿真模拟

- 对应的波形图：

- 实验

- 实验图：

- 示波器波形：

- 对应的真值表：

- 将内容一以对应数字在同一数码管上输出

- 逻辑设计

- 十位：

| - 数字 | - Y3 | - Y2 | - Y1 | - Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 02 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 03 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 04 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 05 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 06 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 07 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 08 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 09 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 10 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 11 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 12 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 |

- 个位：

| - 数字 | - Y3 | - Y2 | - Y1 | - Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 02 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 03 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 04 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 05 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 06 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 07 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 08 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 09 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 10 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 11 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 12 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |

- 通过设计得出对应的

- 十位：

- Y3 = Y2 = Y1 = 0 ;

- Y0 = Q3(/Q2)Q1+Q3Q2(/Q1)(/Q0)

- 个位

- Y3 = Q3 (/Q2)(/Q1) ;

- Y2 = (/Q3)Q2

- Y1 = (/Q3)Q1+Q3Q2(/Q1)(/Q0);

- Y0 = Q0;

- 同一数码管输出所以要使用选择器进行选择个位，十位的输出。

- 使用两个clock频率，用来启动JK触发器的频率为1HZ，用来触发数码管显示的频率为50HZ，且显示个位的输入端直接接clock(当为低电平的时候有效），显示十位的输入端接clock的反（当为高电平的时候有效），视觉暂留效果使得可以看到十位个位同时显现，且组成的数字对应对应的数字。

- 仿真

- 实验图：

- 实现一个有控制变量D的12进制计数器，并在七段数码管上显示计数结果。

- 逻辑设计

- 根据波形的变换计算可以得出：

- 当顺时针时（即以0001为起始点）：

- J0 = J1 = 1;

- J1 = K1 = /Q0;

- J2 = K2 = Q1*(/Q0)+Q3Q2;

- J3 = K3 = Q2Q1(/Q0) +Q3Q2;

- 逆时针时（即以1010为起始点）：

- J0 = k0 = 1;

- J1 = K1 = Q0;

- J2 = K2 = (/Q1)Q0 + (/Q3)(/Q2)(/Q1)

- J3 = K3 = (/Q2)(/Q1)(Q0) +(/Q3)(/Q2)(/Q1)

- 但此时 输出的BCD码对应的应是Q3Q2Q1(/Q0);

- 只是显示顺序发生改变而个位十位显示的数字与对应的BCD码的输出并没有发生改变，所以只需将Q0变为/Q0，/Q0变为Q0；

- 所以：

- 十位：

- Y3 = Y2 = Y1 = 0 ;

- Y0 = Q3(/Q2)Q1+Q3Q2(/Q1)Q0

- 个位

- Y3 = Q3 (/Q2)(/Q1) ;

- Y2 = (/Q3)Q2

- Y1 = (/Q3)Q1+Q3Q2(/Q1)Q0;

- Y0 = /Q0;

- 仿真

- 图中的D对应的是控制端，当D为0 时是顺时针，为1时为逆时针。

- 对应波形图：

- D = 1：

- 从上至下：CP,Q3，Q2,Q1，/Q0

- D = 0：

- 从上至下：CP,Q3，Q2,Q1，/Q0

- 比较波形与之前测量的以及示波器的波形一致。

- 测量个位十位的Y3，Y2，Y1，Y0.

- 从上至下：CP,Q3，Q2,Q1，/Q0 ，（个）Y0 , Y1 ,Y2 , Y3 ,(十）Y0，Y1(始终为0），Y2(始终为0），Y3(始终为0） 。

- 对应真值表

- 真值表与理论一致。