《数字电路与逻辑设计》实验课

实验报告

班    级        教务三班

学    院    数据科学与计算机学院

学    号         16340198

学生姓名          孙肖冉

2017年 12月6日

- 实验目的

- 熟悉J-K触发器的逻辑功能，掌握J-K触发器构成的异步计数器和同步计数器。

- 实验仪器及器件

- 实验箱，万用表，示波器

- 74LS73，74LS00，74LS08，74LS20

- 实验内容

1.使用JK触发器设计一个16进制异步加法器，并用逻辑分析仪观察并记录CP和每一位的输出波形

（1）设计过程：

- 16进制的加法计数的状态表：

| - Q3 | - Q2 | - Q1 | - Q0 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |

异步计数器，4个JK触发器不是同一个时钟信号，当Qi从1至0时，需要通过翻转实现进位；我们通过改变下一个触发器的时钟信号进行改变（J,K皆为1），所以令CP(i+1) = Qi.

即：

J0 = J1 = J2 = J3 = 1 ;

K0 = K1 = K2 = K3 = 1;

CLK0 = CLK ;

CLK1 = /Q0 ,

CLK2 = /Q1 ,

CLK3 = /Q2.

（2）仿真图：

对应的波形图:

从上至下：CP—Q0—Q1—Q2—Q3；

对应的真值表：

- 实验图：

示波器对应的波形图

对应的真值表：

从1111-0000跳转时的波形：

由上至下对应的为Q0，Q1，Q2，Q3

- 使用JK触发器设计一个十六进制同步加法器，并用逻辑分析仪观察并记录CP和每一位的输出波形

- （1）设计过程：

- 因为是同步加法器，所以：

- CLK0 = CLK1 = CLK2 = CLK3 = CLK;

- 画出状态转换图：

- 根据状态图，得出次态卡诺图：

- ：

| - Q3Q2 Q1Q0 | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 00 |  |  |  |  |
| - 01 |  |  | - 1 |  |
| - 11 | - 1 | - 1 |  | - 1 |
| - 10 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |

- 化简可得：

- =Q2Q1Q0(/Q3)+/(Q2Q1Q0)×Q3

- 对应JK的特性公式可得：J = K = Q1Q2Q0;

- ：

| - Q3Q2 Q1Q0 | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 00 |  |  | - 1 |  |
| - 01 | - 1 | - 1 |  | - 1 |
| - 11 | - 1 | - 1 |  | - 1 |
| - 10 |  |  | - 1 |  |

- = Q1Q0(/Q2)+/(Q1Q0)Q2;

- 所以得出J = K = Q1Q0；

- :

| - Q3Q2 Q1Q0 | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 00 |  | - 1 |  | - 1 |
| - 01 |  | - 1 |  | - 1 |
| - 11 |  | - 1 |  | - 1 |
| - 10 |  | - 1 |  | - 1 |

- = Q0(/Q1)+(/Q0)Q1;

- 所以得出J=K=Q0;

- :

| - Q3Q2 Q1Q0 | - 00 | - 01 | - 11 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 00 | - 1 |  |  | - 1 |
| - 01 | - 1 |  |  | - 1 |
| - 11 | - 1 |  |  | - 1 |
| - 10 | - 1 |  |  | - 1 |

- = /Q0；

- 所以J = K = 1;

- （2）仿真图：

- 对应波形图：

- 从上至下为CP—Q0—Q1—Q2—Q3；

对应的真值表：

（3）实验图：

示波器的波形图：

由上到下对应的为：Q0，Q1，Q2，Q3，CP

对应的真值表为：

从1111-0000跳转时的波形图

- 使用JK触发器和门电路设计实现一个二进制四位计数器模仿74LS194功能。要求在试验箱上设计实现左移或右移功能；在PROTEUS软件上实现置零，保持，左移，右移，并行送数功能。

- （1）74LS194的功能：

- 右移

- 仿真图：

对应的波形图

从上至下对应的是CP,Q0，Q1，Q2，Q3;74LS194的Q0，Q1，Q2，Q3。由图中可以看出设计的右移波形与74LS194一致。

（2）实验图：

- 对应的波形图：

对应的真值表：

利用JK触发器即门电路模拟74LS194

- 仿真图：

因为需要将五个功能集合在一起，所以利用74LS153实现功能选择与JK触发器的J,K端输入的联系。

1处上下分别对应S0，S1; 2对应CR。

- 清除

此时2处为0；

B）右移

C）左移

C）并行送数

从上至下对应CP Q0 Q1 Q2 Q3 Y0 Y1 Y2 Y3;

D）保持

- 用J-K触发器在proteus上实现74LS197

- 设计：

实现MR异步清零及PL异步控制和十六进制异步加法器。

清零通过R端进行实现。

异步控制需要通过S端实现而且仍需要考虑到R端的情况。

可以得到：

S = /( (/PL）*IN*MR

（2）仿真图

PL:

从上至下对应CP Q0 Q1 Q2 Q3 D0 D1 D2 D3;

MR：

从上至下对应CP D0 D1 D2 D3 Q0 Q1 Q2 Q3 ;

此时Q0 = Q1 = Q2 = Q3 = 0 ;

- 实验感想

对与异步计时器，时延时按照Q0，Q1，Q2，Q3的顺序进行。

而同步计时器，与其他同学的波形比较可以看出发生延迟的现象的顺序是随机的。